Техническое задание на программное обеспечение АСУНО

3. Функциональные возможности

#### 3.7. Геоинтерфейс

Геоинтерфейс программного обеспечения АСУНО представляет собой модуль визуализации всех объектов наружного освещения и элементов инфраструктуры на интерактивной карте с расширенными возможностями управления и анализа.

Должна быть обеспечена возможность создания и редактирования поопорной схемы линий освещения на карте населенного пункта. Создание и редактирование карты должно осуществляться в т.ч. службой эксплуатации заказчика, т.е. должны быть предусмотрены инструменты, с определенными правами доступа и доступным для пользователя описанием.

Функционал карты:

- отображение и размещение объектов на карте с целью наглядной демонстрации их физического месторасположения и состояния.

- наличие альтернативных подложек для карты: загрузка собственных изображений в качестве основы для карты.

- отображение ЛЭП и опор освещения, шкафов и т.п. на карте.

- наличие интерактивной карты с возможностью отображения состояния и управления прямо с карты.

3.7.1. Отображаемые объекты (отображение используется в т.ч. и для инвентаризации объектов):

-Щиты управления наружным освещением (ШУНО) (нанесение ШУНО с указанием номера ШУНО, установочных значений напряжений, токов и мощностей по фазам, возможность подгрузки схем, спецификаций и других файлов);

- Опоры освещения (нанесение опор освещения с привязкой к линии электропередач и ШУНО, и указанием типа опоры, автоматическая нумерация опор с привязкой к номеру ШУНО. Возможность внесение информации об установке на опоры освещения дополнительного оборудования);

- Линии электропередач (ЛЭП); (нанесение линий электропередач с привязкой к ШУНО, цветографическое разделение линий по типам с указанием параметров кабеля);

- Светильники с указанием типа, мощности (нанесение светильников с привязкой к опоре освещения с указанием мощности, типа источника света, марки светильника; цветовое разделение типов светильников; автоматическая нумерация светильников с привязкой к номеру ШУНО и номеру опоры; возможность загрузки фотографии светильника);

- Точки подключения (трансформаторные подстанции, распределительные пункты от которых запитывается система наружного освещения трансформаторы, кроссы, распределительные коробки);  (отображение наименования питающего пункта, мощность, уровни напряжения и т.п. );

- Счётчики электроэнергии и прочее оборудование учёта и контроля. (отображение инвентарных номеров счетчиков, типов, технических характеристик)

- Внесение произвольных объектов (полигонов, точек, линейных объектов и т.д.) со свободно редактируемыми полями паспорта объекта)

Должна быть возможность выбора иконки типа объекта и стили отображения на карте.

3.7.2. Слои и режимы визуализации:

Слои карты:

- административные границы (районы, кварталы);

- трассы кабельных линий и уличной сети;

- схемы участков с фото и привязкой к паспорту объекта;

- зоны ответственности подрядных организаций;

Возможность включения/отключения слоёв по группам объектов и организациям; Поддержка схемного и спутникового вида отображения.

3.7.3. Интерактивность и управление.

Управление объектами прямо с карты:

включение/выключение линий, перезапуск ШУНО, отправка команд;

Индикация состояния объектов цветом и иконками:

- зелёный — работает штатно;

- жёлтый — имеются предупреждения;

- красный — аварийное состояние;

Отображение текущих параметров по наведению (popup): токи, напряжение, статус связи, температура.

3.7.4. Поиск и фильтрация: -

Поиск по названию объекта, адресу, координатам;

Фильтрация по:

- типу объекта (ШУНО, светильник, счётчик);

- статусу связи (наличию/отсутствию связи);

- статусу состояния (наличию/отсутствия ошибок);

- принадлежности к району, линии, подрядчику;

- по режиму работы;

Группировка объектов в дереве навигации.

3.7.5. Геоаналитика и отчёты.

Тепловые карты аварийности, потребления энергии, времени включения.

Отчёты по участкам и районам на карте.

Интеграция с разделом 3.6 для отображения аварий и отчётов с географической привязкой.

3.7.6. Интеграция и совместимость:

Использование картографических API - OpenStreetMap;

Поддержка загрузки координатных данных в формате CSV, GeoJSON, DXF;

Экспорт схем участков в PDF/PNG и выгрузка координат в таблицу.

#### 3.8. Электронный журнал и контракты

Программное обеспечение АСУНО должно включать в себя функциональность электронного учёта заявок и исполнения контрактных обязательств. Компоненты системы:

3.8.1. Журнал заявок:

Возможность создания заявок вручную или автоматически на основании аварийных сигналов;

Отображение всех заявок в виде таблицы с возможностью фильтрации и сортировки по:

- дате создания;

- приоритету/статусу выполнения;

- географическому объекту;

- ответственному исполнителю;

Цветовая индикация статусов:

- красный — аварийная/срочная заявка;

- жёлтый — назначено исполнителю;

- зелёный — выполнено и закрыто;

Поддержка статусов: «новая», «назначена», «в работе», «выполнена», «закрыта»;

Автоматическое уведомление ответственных по электронной почте/SMS.

3.8.2. Формы и загрузка документов.

Возможность загрузки и прикрепления к заявке:

- протоколов диагностики и осмотра;

- дефектных ведомостей;

- актов выполненных работ (АВР);

- фото и видео материалов (до и после работ);

Хранение документов в привязке к каждому объекту/событию.

3.8.3. Паспорт оборудования и история работ: -

Электронный паспорт для каждого объекта и оборудования:

- тип, модель, серийный номер, дата установки;

- гарантийный срок, производитель;

- история замен и ремонтов;

Привязка по QR-коду, отображение карточки объекта по сканированию с мобильного устройства.

3.8.4. Назначение ролей и маршрутизация.

Распределение прав доступа:

- Руководитель — доступ ко всем заявкам, аналитике, назначению исполнителей;

- Мастер — назначение бригад, приёмка выполнения;

- Диспетчер — регистрация и маршрутизация заявок;

- Подрядчик — доступ только к своим заявкам;

Возможность ведения внутренней переписки по каждой заявке с фиксацией комментариев.

3.8.5. Отчётность и аналитика.

Формирование отчётов по следующим параметрам:

- Количество заявок в разрезе районов, объектов, подрядчиков;

- Среднее и максимальное время исполнения заявок;

- Доля заявок, выполненных в срок / с нарушением сроков;

- Повторные заявки на один и тот же объект;

- Количество аварийных, плановых, регламентных заявок;

- Рейтинг подрядных организаций по скорости и качеству исполнения заявок;

Настройка фильтров отчётности по следующим критериям:

- Дата (день, неделя, месяц, квартал);

- Тип заявок (аварийные, регламентные, плановые);

- География (район, улица, точка);

- Исполнитель / подрядная организация;

- Объект (ШУНО, линия, светильник);

Форматы визуализации:

- Таблицы с возможностью сортировки и группировки;

- Графики исполнения (линейные, столбчатые);

- Круговые диаграммы по категориям заявок;

- Диаграммы Ганта по заявкам с длительностью исполнения;

Поддержка шаблонов для типовых отчётов:

- Отчёт по районам (ежемесячно);

- Отчёт по подрядчикам (ежеквартально);

- Сводный отчёт для руководства (еженедельно);

Возможность настройки периодичности автоматической рассылки (день, неделя, месяц);

Поддержка экспорта отчётов в форматы Excel (.xlsx), PDF, CSV, JSON;

Архив отчётов с сохранением версий и метаинформации (время генерации, автор, источник);

Возможность сравнения динамики показателей по периодам;

3.8.6. Интеграция:

- Синхронизация с системами документооборота и внутренними БД заказчика;

- API для получения информации о статусах заявок в реальном времени.